云台与底盘控制的实现总结

基于过洞步兵模板代码的改造实现（跨板通信 /机械 / 陀螺仪 / 小陀螺）

2026-10-11-2026-10-18         ——黄永勋

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 上板 | STM32F407IGHx，板载 BMI088，驱动 yaw 达妙 4310 |
| 下板 | STM32H723VGTx，接 DT7，算目标，驱动四个 3508 |
| 本文范围 | 只讲在模板基础上新增/改写了什么、为什么这么改 |

目录

0. 一句话总览

1. 两块板的分工

2. 三种模式的数据流

3. 跨板协议

4. 机械模式

5. 陀螺仪模式

6. 小陀螺

附：文件改动清单

0. 一句话总览

下板管「想转多少度」，上板管「转到多少度」。

· 下板：读遥控 → 决定模式 → 按模式算出云台目标角（一个角度值）→ 通过 CAN 发给上板；同时自己算底盘该怎么动。

· 上板：收到目标角 → 用编码器或 IMU 做反馈 → 位置外环 + 速度内环（串级 PID）→ 出力矩 → 达妙 4310。

1. 两块板的分工

|  | 下板（DM） | 上板（C） |
| --- | --- | --- |
| 输入 | DT7 遥控（DBUS）、裁判系统 | 板间 CAN、板载 IMU |
| 输出 | 四个 3508 电流、板间 CAN | yaw 4310 力矩、板间 CAN |
| 闭环 | 底盘轮速环 | 云台 yaw 串级 PID |
| 模式决策 | 唯一决策者 | 执行下板命令 |
| 核心模块 | gimbal_yaw.c（模式+目标） chassis.c（底盘） communicate.c（协议） | gimbal_yaw.c（串级 PID） communicate.c（协议） |

2. 三种模式的数据流

| 环节 | 做了什么 |
| --- | --- |
| ① 遥控输入 | DT7 → DBUS → 下板 rc_sensor：ch0~ch3 摇杆、s1/s2 拨杆、拨轮 step[] |
| ② 下板定模式 | gimbal_yaw.c：s1 上位 = 关控（睡眠）；s2 上 = 机械、中 = 陀螺仪、下 = 小陀螺 |
| ③ 下板算云台目标 | 机械 = 双稳态零位（前 −22.316° / 后 +157.684°，±95° 翻向）；陀螺与小陀螺 = 积分右杆得到世界角 → 由 0xD2 发给上板 |
| ④ 上板闭环 | 收 0xD1/0xD2 后选反馈源：机械 = 编码器位置 + IMU 角速度；陀螺 = IMU 位置 + IMU 角速度 → 位置外环 → 速度内环 → 达妙 4310 力矩 |
| ⑤ 上板回传 | 由 0xC1 把云台相对底盘角 yaw_mec 发回下板（下板的跟随与平移分解都要用） |
| ⑥ 下板控底盘 | 机械 = 摇杆直控；陀螺 = 跟随云台；小陀螺 = 定速自旋 + 平移按云台方向分解 → 麦轮逆解 → 四个 3508 |

3. 跨板协议

3.1 三条帧

| 帧 | 方向 | ID | 长度 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态帧 | 下→上 | 0xD1 | 8 | [0]=gimbal_mode（0机械/1陀螺/2睡眠），[1]=rc_online |
| 目标帧 | 下→上 | 0xD2 | 8 | [0..1]=yaw 目标角，[2..3]=pitch 目标角（均按 ±π 编码成 16 位） |
| 反馈帧 | 上→下 | 0xC1 | 8 | [0..1]=yaw_mec（云台相对底盘角），[2..3]=yaw_imu（世界角，本工程未解析） |

3.2 角度编码方式

模板自带 float_to_uint / uint_to_float：

uint16_t float_to_uint(float x,float x_min,float x_max,uint8_t bits) { float span=x_max-x_min; float offset=x_min; return (uint16_t)((x-offset)*((float)((1<<bits)-1))/span); }

3.3 三条安全保护

| 保护 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 遥控失联 | errno==DEV_ID_ERR 或 work_state==DEV_OFFLINE（连续 60ms 收不到 DBUS） | 模式→睡眠；四轮电流清零 |
| 左拨杆上位（关控） | s1==RC_SW_UP | 同上 |
| 板间失联 | 心跳计数 >100（100ms 没收到对面帧） | 上板卸力 / 下板进睡眠 |

4. 机械模式

4.1 底盘：摇杆 → 麦轮逆解

chassis.c:16-26：

static void chassis_vector_to_rpm(float vx,float vy,float wz,float rpm[4]) { float v1=-vx-vy+wz; float v2= vx-vy+wz; float v3=-vx+vy+wz; float v4= vx+vy+wz; rpm[0]=v1*CHASSIS_REDUCTION*30.0f/(PI*R_CHASSIS_WHEEL); /* 左前 */ rpm[1]=v2*CHASSIS_REDUCTION*30.0f/(PI*R_CHASSIS_WHEEL); /* 右前 */ rpm[2]=v3*CHASSIS_REDUCTION*30.0f/(PI*R_CHASSIS_WHEEL); /* 左后 */ rpm[3]=v4*CHASSIS_REDUCTION*30.0f/(PI*R_CHASSIS_WHEEL); /* 右后 */ }

| 通道 | 来源（chassis.c:92-94） | 含义 |
| --- | --- | --- |
| vx | ch3（左杆竖直） | 前进 / 后退，单位 m/s，量程 MAX_SPEED = 2.5 |
| vy | -ch2（左杆水平） | 左右平移，单位 m/s |
| wz | ch0（右杆水平） | 自转，量程 MAX_SPIN_SPEED |

单位换算：逆解最后乘 CHASSIS_REDUCTION×30/(π×R_WHEEL)，把线速度换成电机转速：

rpm = v[m/s] x 减速比 x 60 / (2*PI*R[m]) = v x 19.2 x 60 / (2*3.1416 x 0.07625) = v x 2404 /* v 每 1 m/s 对应电机约 2404 rpm */

4.2 云台：目标角 = 双稳态零位

机械模式下云台 yaw只有两个目标位置：

/* 下板 gimbal_yaw.h */ #define YAW_FRONT_RAD (-22.316185f*PI/180.0f) /* 前零位（电池仓方向） */ #define YAW_BACK_RAD ( 157.683815f*PI/180.0f) /* 后零位（差 180°） */

Yaw_Mec_Target_Config()（gimbal_yaw.c:26-38）实现双稳态：

err = (当前朝向的零位) - Board_Rx.yaw_mec; /* 相对角误差 */ 折回 ±PI; if(¦err¦ > YAW_FLIP_RAD /*95°*/) posi = 另一个零位; /* 掰过 95° 就翻向 */ target_rad = (posi==BACK) ? YAW_BACK_RAD : YAW_FRONT_RAD;

· 95° 而不是 90°：留 10° 迟滞，避免在临界角来回跳。

4.3 云台闭环：外环编码器位置 + 内环 IMU 角速度

上板 gimbal_yaw.c:87-95：

else /* MEC */ { gimbal->target_angle = C_Board_Rx.yaw_mec_tar*RAD2DEG; /* 目标来自下板 */ gimbal->current_angle = Yaw_Motor.rx_info->motor_angle*RAD2DEG; /* 外环反馈：编码器 */ gimbal->ang_vel = imu_sensor.info->base_info.ave_rate_yaw; /* 内环反馈：IMU 角速度 */ gimbal->yaw_outer.kp = MEC_OUTER_KP; /* 15.0 */ gimbal->yaw_inner.kp = MEC_INNER_KP; /* 0.12 */ dead_deg = YAW_DEAD_DEG; /* 0.2° */ }

串级结构（两个模式共用）：

/* 1 位置外环：角度误差 -> 速度指令(度/秒) */ err = target - current; 折回 ±180°; if(¦err¦ < dead_deg) inner.target = 0; /* 死区：小误差不追，防抖 */ else { single_pid_ctrl(&outer); inner.target = outer.out; } /* out_max = 500°/s */ /* 2 速度内环：速度误差 -> 力矩(N·m) */ inner.measure = ang_vel; single_pid_ctrl(&inner); /* out_max = 10 N·m */ output_torque = inner.out; /* -> 达妙 4310 的 MIT 力矩帧 */

5. 陀螺仪模式

5.1 下板：目标角是积分出来的世界角

float stick = ch0/RC_MAX; /* 右杆水平 */ stick = DeathZoom(stick, 0.0f, 0.1f); /* 0.1 死区，防中位漂移 */ gyro_tar_deg += -stick * GYRO_YAW_SENS * CTRL_DT; /* 180°/s x 1ms */ 折回 ±180°; Gimbal_Yaw.target_rad = gyro_tar_deg * PI/180.0f;

·推右杆 → 目标角以 180°/s 持续变化；松手 → 目标角停住，云台锁在该朝向（锁世界方向）。

5.2 上板：进场偏移 gyro_ofs

上板收到的 yaw_tar 是世界角，但上电时 IMU 的 yaw 与该值没有对应关系，所以进场时做一次对齐（上板 gimbal_yaw.c:75-81）：

if(last_mode != YAW_IMU) /* 只在「刚切进陀螺模式」那一拍 */ gyro_ofs = Wrap180(imu_yaw - yaw_tar_from_board); gimbal->target_angle = Wrap180(yaw_tar_from_board + gyro_ofs); /* == 当前 imu_yaw */ gimbal->current_angle = imu_sensor.info->base_info.yaw; gimbal->ang_vel = imu_sensor.info->base_info.ave_rate_yaw;

效果：切入瞬间目标 = 当前姿态。

5.3 下板：底盘跟随 chassis_follow_gimbal()

让底盘「追着枪口转」，使云台相对底盘的角回到某个对齐位。chassis.c:29-53：

rel = Board_Rx.yaw_mec * (180/PI); /* 云台相对底盘角(度)，来自上板 0xC1 */ err = rel - fol_tgt_deg; 折回 ±180°; if(¦err¦ > FOLLOW_SWITCH_DEG /*95°*/) /* 就近选对齐位：前零位 or 后零位 */ fol_tgt_deg = 另一个零位, 重算 err; if(¦err¦ < FOLLOW_DEAD_DEG /*3°*/) err = 0; /* 死区 */ want = -FOLLOW_WZ_MAX * (err / FOLLOW_FULL_DEG); /* 比例：30° 打满 1.5 */ step = FOLLOW_WZ_MAX * (CTRL_DT / FOLLOW_RAMP_S); /* 0.2s 斜坡 */ want 先限斜率、再限幅 ±1.5; follow_wz = want;

| 要点 | 值 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 就近选对齐位（95° 迟滞） | FOLLOW_TARGET_DEG / FOLLOW_BACK_DEG | 机械模式会停在前零位或后零位；若只追前零位，从后零位切入时要求底盘硬转 180°，看起来像「疯转」 |
| 死区 | 3° | 小误差不追，避免底盘为 1~2° 抖动 |
| 斜坡（速率限制） | 0.2s 到满速 | 限制的是变化量，防止目标突变时车身被「甩」；限幅限制的是幅值，两者顺序不能反 |
| 满速触发角 | 30° | 误差 30° 时输出打满 FOLLOW_WZ_MAX |

6. 小陀螺

核心认知：小陀螺 = 陀螺仪模式+ 底盘把 wz 从「跟随」换成「定速自旋」。

6.1 底盘自旋

chassis.c:55-64：

static float chassis_spin(void) { float want = SPIN_WZ_MAX; /* 1.5 */ float step = SPIN_WZ_MAX*(CTRL_DT/FOLLOW_RAMP_S); /* 0.2s 到满速 */ if(want > spin_wz+step) want = spin_wz+step; if(want < spin_wz-step) want = spin_wz-step; spin_wz = want; return spin_wz; }

选择逻辑（chassis.c:95-108）：

if(mode == YAW_GYRO) { if(RC_SW2_VALUE == RC_SW_DOWN) wz = chassis_spin(); /* 右杆最下 = 小陀螺 */ else { wz = chassis_follow_gimbal(); spin_wz = 0; } } else { follow_wz = 0; spin_wz = 0; }

· 退出小陀螺时把 spin_wz 清 0 → 下次进入重新软起步（不会从上一次的满速直接续上）。

6.2 平移速度分解

目标：让合速度方向 = 枪口方向，底盘转向不影响平移走向。

做法（chassis.c:109-119）：

if(mode == YAW_GYRO && RC_SW2_VALUE == RC_SW_DOWN) { float a = Board_Rx.yaw_mec; /* 云台相对底盘的角(rad) = 枪口在车体坐标系的方位角 */ float cosa = arm_cos_f32(a), sina = arm_sin_f32(a); float vx_r = vx*cosa - vy*sina; /* 标准二维旋转 */ float vy_r = vx*sina + vy*cosa; vx = vx_r; vy = vy_r; }

附：文件改动清单（相对模板）

| 文件 | 改动性质 |
| --- | --- |
| C\...\ModuleLayer\gimbal_yaw.c / .h | yaw 串级 PID、模式切换、IMU 进场对齐 |
| C\...\ProtocolLayer\communicate.c / .h | 扩展：0xC1 / 0xD1 / 0xD2 收发 |
| C\...\ProtocolLayer\can_protocol.c | 增加 0x012 / 0x0D1 / 0x0D2 路由 |
| C\...\TaskLayer\control_task.c | 增加 IMU 更新 + 云台更新 + 反馈发送（1ms） |
| DM\...\ModuleLayer\gimbal_yaw.c / .h | 模式判定、双稳态目标、陀螺目标积分、拨轮掉头 |
| DM\...\ModuleLayer\chassis.c / .h | 麦轮逆解 + 跟随 + 小陀螺 + 平移分解 + 掉头反向 + 掉线保护 |
| DM\...\ProtocolLayer\communicate.c / .h | 扩展：0xC1 / 0xD1 / 0xD2 收发 |